MILPIN AgTech v2.0

Manual de Usuario

Guia paso a paso para agricultores y tecnicos
Valle del Yaqui  -  Distrito de Riego DR-041

Version 1.0  -  Mayo 2026

Contenido

1.  Introduccion y Acceso al Sistema

2.  Pantalla de Inicio de Sesion

3.  Modulo Dashboard

3.1  Sub-vista: Operacion

3.2  Sub-vista: Analisis

4.  Modulo Mapa GIS

4.1  Colores e interaccion con parcelas

5.  Modulo Riego - Motor FAO-56

5.1  Sub-pestana: Recomendaciones

5.2  Responder a la recomendacion

5.3  Sub-pestana: Historial de Riego

6.  Modulo Inteligencia ML

7.  Asistente de Voz (FAB)

8.  Modulo Configuracion

9.  Panel de Alertas

10.  Panel Admin (solo administradores)

11.  Preguntas Frecuentes

| 1 | Introduccion y Acceso al Sistema Que es MILPIN y como ingresar |
| --- | --- |

MILPIN es un sistema de apoyo a decisiones de riego para el Valle del Yaqui, Distrito de Riego DR-041, Sonora, Mexico. Combina mapa GIS interactivo, motor agronomico FAO-56 Penman-Monteith, analisis predictivo con Machine Learning y asistente de voz en espanol para decidir cuando y cuanto regar.

Objetivo central: reducir el consumo de agua de 8,000 m3/ha por ciclo a 6,000 m3/ha (ahorro estimado del 25% en costos de bombeo).

Requisitos

Navegador: Chrome 110+, Firefox 115+, Edge 110+ o Safari 16+.

Conexion a internet para cargar las capas de mapa satelital.

El sistema MILPIN debe estar corriendo en el servidor o en tu computadora.

Como abrir la aplicacion

Abre tu navegador web.

Escribe la direccion del sistema en la barra de direcciones (ej. http://localhost:8000).

Presiona Enter. Aparecera la pantalla de inicio de sesion.

MILPIN no requiere instalacion en tu dispositivo. Solo necesitas un navegador actualizado.

| 2 | Pantalla de Inicio de Sesion Como identificarte en el sistema |
| --- | --- |

[ imagen ] Captura de pantalla - Pantalla completa de inicio de sesion

Nota: Mostrar la pantalla con el menu desplegable de usuarios y el boton "Entrar con este usuario".

Pasos para iniciar sesion

Al cargar la aplicacion veras la pantalla de bienvenida con el logotipo de MILPIN.

En el menu desplegable "Usuario", selecciona tu nombre completo de la lista.

Veras una vista previa con tu informacion: modulo del DR-041 y parcelas asignadas.

Haz clic en el boton "Entrar con este usuario".

El sistema cargara tu mapa de parcelas, historial y recomendaciones activas.

[ imagen ] Captura de pantalla - Vista previa del usuario seleccionado antes de entrar

Nota: Mostrar el bloque de datos del usuario con modulo DR-041, rol y numero de parcelas.

Si no encuentras tu nombre en la lista, contacta al administrador para que registre tu cuenta.

Si ves "No se pudo conectar con el servidor", verifica que el sistema este encendido.

| 3 | Modulo Dashboard Vista general del estado hidrico - Icono de barras en la barra inferior |
| --- | --- |

El Dashboard es la pantalla principal al iniciar sesion. Muestra un resumen en tiempo real del estado de todas tus parcelas: alertas de riego, consumo de agua y analisis comparativo.

[ imagen ] Captura de pantalla - Dashboard completo (vista general)

Nota: Mostrar tarjetas KPI superiores, lista de parcelas con indicadores de urgencia y sub-pestanas Operacion / Analisis.

3.1  Sub-vista: Operacion

Vista por defecto al entrar al Dashboard. Muestra las parcelas con mayor urgencia de riego al tope de la lista para identificar prioridades de atencion del dia.

Tarjetas KPI: consumo acumulado del ciclo, ahorro vs. baseline 8,000 m3/ha, costo de energia estimado.

Lista de parcelas ordenadas por urgencia: Critico (rojo), Moderado (naranja), Preventivo (verde).

Al tocar una tarjeta de parcela el sistema navega directamente al modulo Riego preseleccionando esa parcela.

[ imagen ] Captura de pantalla - Sub-vista Operacion

Nota: Mostrar las tarjetas KPI y al menos 3 parcelas con diferentes niveles de urgencia.

3.2  Sub-vista: Analisis

Muestra graficas comparativas de consumo de agua y la proyeccion FAO-56 para los proximos 7 dias.

Grafica de barras: consumo m3/ha por parcela vs. baseline 8,000 m3/ha/ciclo.

Proyeccion de deficit hidrico: estimacion del proximo riego con Ridge Regression ETo.

Metricas de ahorro acumulado en el ciclo actual (Otono-Invierno o Primavera-Verano).

[ imagen ] Captura de pantalla - Sub-vista Analisis

Nota: Mostrar la grafica de consumo comparativo y la proyeccion de 7 dias con fecha probable de proximo riego.

Usa el boton de actualizar (flecha circular) en la barra superior para refrescar los datos.

| 4 | Modulo Mapa GIS Visualizacion geoespacial de parcelas - Icono de mapa en barra inferior |
| --- | --- |

El Mapa GIS muestra todas tus parcelas dibujadas sobre imagenes satelitales del Valle del Yaqui. Puedes ver la ubicacion exacta de cada lote, su estado hidrico actual y acceder al detalle agronomico.

[ imagen ] Captura de pantalla - Mapa GIS con parcelas cargadas (vista completa)

Nota: Mostrar el mapa con varias parcelas coloreadas segun urgencia de riego, capa satelital activa y barra de navegacion inferior visible.

Capas disponibles

Esri World Imagery - Imagenes satelitales de alta resolucion (capa por defecto).

OpenTopoMap - Mapa topografico con curvas de nivel.

Parcelas activas - Poligonos de cada lote cargados desde la base de datos PostGIS.

Como navegar en el mapa

Pellizca (pinch) o usa la rueda del raton para acercar y alejar.

Arrastra el mapa con el dedo o el raton para desplazarte.

Toca un poligono coloreado para ver la informacion detallada de esa parcela.

Un panel inferior se deslizara mostrando: nombre, superficie (ha), cultivo, sistema de riego y estado hidrico.

[ imagen ] Captura de pantalla - Panel de detalle al tocar una parcela en el mapa

Nota: Mostrar el panel deslizable con los datos de la parcela y el boton de acceso al modulo Riego.

4.1  Colores e interaccion con parcelas

| Color de la parcela | Significado |
| --- | --- |
| Rojo | Deficit hidrico critico - regar en las proximas 24 horas. |
| Naranja | Deficit moderado - regar en los proximos 2-3 dias. |
| Verde | Estado hidrico adecuado - sin necesidad de riego inmediato. |
| Gris | Sin datos climaticos suficientes para calcular el balance hidrico. |

Como ir al modulo Riego desde el mapa

Toca la parcela de tu interes en el mapa.

En el panel inferior, toca el boton "Ver Riego" o "Calcular Balance Hidrico".

El sistema navegara al modulo Riego con esa parcela ya cargada.

[ imagen ] Captura de pantalla - Mapa con parcela seleccionada y boton de accion visible

Nota: Mostrar el panel inferior con nombre de parcela y el boton para ir al modulo Riego.

Si las parcelas no aparecen en el mapa, verifica tu conexion a internet. El sistema cargara los datos de respaldo automaticamente.

| 5 | Modulo Riego - Motor FAO-56 Recomendaciones y historial de riego - Icono de gota en barra inferior |
| --- | --- |

El modulo Riego es el nucleo de MILPIN. Calcula cuando y cuanto regar usando el metodo FAO-56 Penman-Monteith, estandar internacional para estimacion de evapotranspiracion. El resultado es una recomendacion concreta: fecha sugerida, lamina en mm y nivel de urgencia.

[ imagen ] Captura de pantalla - Modulo Riego (pantalla principal con selector de parcela)

Nota: Mostrar la pantalla con el menu desplegable de seleccion de parcela y las dos sub-pestanas: Recomendaciones e Historial de Riego.

Como seleccionar una parcela

Toca el menu desplegable "Parcela" en la parte superior del modulo.

Selecciona el lote del que quieres ver la recomendacion.

El sistema calculara automaticamente el balance hidrico con datos reales de clima y suelo.

5.1  Sub-pestana: Recomendaciones

Muestra la recomendacion de riego mas reciente generada por el motor FAO-56 para la parcela seleccionada.

[ imagen ] Captura de pantalla - Tarjeta de recomendacion activa (completa)

Nota: Mostrar la tarjeta con: nombre de parcela, cultivo, imagen del cultivo, badge de urgencia, fecha sugerida, lamina recomendada en mm, ETo, ETc, deficit acumulado y consejo agronomico.

| Campo | Descripcion |
| --- | --- |
| Nivel de urgencia | Critico / Moderado / Preventivo. Indicado con color y etiqueta. |
| Fecha sugerida | Dia optimo para aplicar el riego segun el modelo FAO-56. |
| Lamina recomendada | Milimetros de agua a aplicar (equivalente en m3/ha segun area). |
| ETo (mm/dia) | Evapotranspiracion de referencia del dia. Fuente: NASA POWER. |
| ETc (mm/dia) | ETc = ETo x Kc de la etapa fenologica actual del cultivo. |
| Deficit acumulado | Agua que le falta al suelo para llegar a capacidad de campo (mm). |
| Dias sin riego | Dias desde el ultimo riego registrado con volumen mayor a cero. |
| Consejo agronomico | Texto explicativo adaptado al nivel de urgencia y cultivo. |

Proyeccion de 7 dias

Debajo de la tarjeta principal aparece la seccion "Proyeccion 7 dias" con el deficit hidrico estimado dia por dia y la fecha probable del proximo riego resaltada.

[ imagen ] Captura de pantalla - Timeline de proyeccion FAO-56 a 7 dias

Nota: Mostrar la linea de tiempo con barras de deficit diario y la fecha de proximo riego marcada.

5.2  Responder a la recomendacion

Siempre debes indicarle al sistema que decidiste hacer con la recomendacion. Esto actualiza el historial y mejora los calculos futuros.

Lee la recomendacion completa incluyendo el consejo agronomico.

Toca uno de los tres botones de respuesta (ver tabla abajo).

[ imagen ] Captura de pantalla - Botones de respuesta (Aceptar, Modificar, Ignorar)

Nota: Mostrar los tres botones claramente con sus colores: verde (Aceptar), amarillo (Modificar) y gris (Ignorar).

| Boton | Cuando usarlo | Que hace el sistema |
| --- | --- | --- |
| Aceptar | Regaste con la lamina recomendada. | Registra el evento de riego automaticamente en el historial. |
| Modificar | Regaste con una lamina diferente a la recomendada. | Solicita que ingreses la lamina real aplicada en mm y la guarda. |
| Ignorar | Decidiste no regar por ahora. | Registra la decision sin crear un evento de riego. |

Siempre responde a la recomendacion, incluso si decides no regar. Esto ayuda al sistema a mejorar sus calculos para tus parcelas.

5.3  Sub-pestana: Historial de Riego

Muestra todos los eventos de riego registrados para la parcela seleccionada, ordenados del mas reciente al mas antiguo.

[ imagen ] Captura de pantalla - Historial de riego de una parcela

Nota: Mostrar la lista de eventos con fecha, volumen (m3/ha), lamina (mm), metodo de riego y origen de la decision (sistema / manual / voz).

Fecha de riego - dia en que se aplico el agua.

Volumen aplicado - m3/ha, comparado visualmente contra el baseline 8,000 m3/ha/ciclo.

Metodo - gravedad, goteo, aspersion o microaspersion.

Origen - "sistema" (acepto la recomendacion), "manual" o "voz".

Registrar un riego manualmente

En la sub-pestana Historial, toca el boton "Registrar Riego Manual".

Llena el formulario: fecha, volumen aplicado (m3/ha), metodo de riego y observaciones.

Toca "Guardar". El evento queda en el historial y actualiza el balance hidrico.

[ imagen ] Captura de pantalla - Formulario de registro manual de riego

Nota: Mostrar el formulario con los campos fecha, volumen, metodo y observaciones.

| 6 | Modulo Inteligencia ML Analisis predictivo de riesgo hidrico - Icono de red neuronal en barra inferior |
| --- | --- |

El modulo ML usa dos modelos de aprendizaje automatico para complementar el motor FAO-56:

XGBoost - predice si la parcela requiere riego y ajusta la lamina segun el historial real.

Isolation Forest - detecta si el ciclo de riego actual es anomalo vs. ciclos anteriores.

[ imagen ] Captura de pantalla - Modulo Inteligencia ML (pantalla de seleccion de parcela)

Nota: Mostrar la pantalla con el selector de parcela y el estado inicial antes de seleccionar.

Como usar el modulo ML

Selecciona la parcela en el menu desplegable.

El sistema cargara el analisis completo automaticamente.

[ imagen ] Captura de pantalla - Panel de riesgo hidrico con resultado ML

Nota: Mostrar la tarjeta de riesgo con color e icono, el indicador Requiere riego con porcentaje de confianza, la lamina ajustada, diferencia vs. FAO-56 y resultado de Isolation Forest.

| Indicador | Descripcion |
| --- | --- |
| Estado hidrico XGBoost | Nivel de riesgo calculado: Alto, Medio o Bajo. |
| Requiere riego | Si / No. Prediccion binaria con porcentaje de confianza del modelo. |
| Lamina ajustada (mm) | Lamina que XGBoost estima como optima segun historial real de la parcela. |
| Diferencia vs. FAO-56 | Cuantos mm difiere la prediccion ML de la recomendacion FAO-56 pura. |
| Riesgo de estres hidrico | Probabilidad (0-100%) de que el cultivo sufra estres si no se riega. |
| Anomalia del ciclo | Isolation Forest indica si el patron actual es inusual vs. ciclos previos. |

[ imagen ] Captura de pantalla - Indicador de anomalia e Isolation Forest

Nota: Mostrar la seccion inferior del panel ML con el resultado de deteccion de anomalias.

El analisis ML es una herramienta de apoyo. No sustituye el criterio del tecnico de campo.

| 7 | Asistente de Voz (FAB) Da ordenes y consultas con tu voz en espanol - Boton flotante de microfono |
| --- | --- |

MILPIN incluye un asistente de voz que entiende comandos en espanol. Para activarlo, toca el boton flotante con el icono de microfono que aparece en el centro de la barra de navegacion inferior.

[ imagen ] Captura de pantalla - Boton flotante (FAB) del asistente de voz

Nota: Mostrar el boton de microfono en la barra inferior y su posicion central en la navegacion.

Como usar el asistente

Toca el boton de microfono.

Cuando el icono cambie de color (escuchando), habla claramente en espanol.

El sistema transcribira tu mensaje y ejecutara la accion correspondiente.

La respuesta se leera en voz alta por el asistente.

[ imagen ] Captura de pantalla - Asistente de voz activo (escuchando)

Nota: Mostrar el indicador visual de que el sistema esta grabando y el area de respuesta de texto.

| Comando de ejemplo | Accion que ejecuta |
| --- | --- |
| "Cuando debo regar el Lote Norte?" | Muestra la recomendacion de riego para esa parcela. |
| "Cuanto consumi este ciclo?" | Muestra el resumen de consumo del ciclo actual. |
| "Registra que reguei hoy 600 metros cubicos" | Registra un evento de riego manual. |
| "Cual es el estado del Lote Sur?" | Muestra el nivel de urgencia de riego de esa parcela. |
| "Como esta el clima para manana?" | Consulta los datos climaticos de la parcela activa. |

Habla despacio y con claridad. El asistente reconoce nombres de parcelas, cantidades numericas y fechas en espanol.

El asistente requiere permiso de microfono en el navegador. Si el navegador lo solicita, toca "Permitir".

| 8 | Modulo Configuracion Perfil, preferencias y exportacion de datos - Icono de engranaje en la esquina superior derecha |
| --- | --- |

El modulo Configuracion se accede tocando el icono de engranaje en la esquina superior derecha de cualquier pantalla.

[ imagen ] Captura de pantalla - Modulo Configuracion completo

Nota: Mostrar la pantalla completa con tarjeta de perfil, seccion Preferencias, seccion Asistente de Voz y seccion Datos.

Secciones disponibles

Perfil - nombre completo, correo, modulo DR-041 y rol asignado.

Preferencias - unidades de medida (mm, grados C, ha) y notificaciones por email.

Asistente de voz - seleccion de la voz del sistema para respuestas TTS.

Datos - exportar informacion de cualquier parcela en formato CSV.

Como exportar datos de una parcela

En la seccion "Datos", selecciona la parcela en el menu desplegable.

Toca el boton "CSV".

El navegador descargara un archivo con el historial de riego, balance hidrico y costos.

[ imagen ] Captura de pantalla - Seccion de exportacion CSV de datos de parcela

Nota: Mostrar el selector de parcela y el boton CSV en la seccion Datos.

| 9 | Panel de Alertas Notificaciones de urgencia de riego - Icono de campana, esquina superior izquierda |
| --- | --- |

El icono de campana en la esquina superior izquierda de cada modulo muestra el numero de parcelas con alertas activas. Al tocarlo se despliega el panel de detalle.

[ imagen ] Captura de pantalla - Panel de alertas desplegado

Nota: Mostrar el panel lateral con la lista de alertas ordenadas por urgencia, con nombre de parcela, nivel y dias sin riego.

El numero sobre el icono de campana indica cuantas parcelas tienen alertas activas.

Alertas Criticas (rojo) deben atenderse el mismo dia.

Al tocar una alerta el sistema navega directamente al modulo Riego para esa parcela.

Revisa el panel de alertas al iniciar tu jornada para saber que parcelas requieren atencion prioritaria.

| 10 | Panel Admin Gestion de usuarios y todas las parcelas del modulo (solo administradores) |
| --- | --- |

El Panel Admin es accesible unicamente para usuarios con rol "admin". Permite supervisar todas las parcelas del DR-041, no solo las propias.

[ imagen ] Captura de pantalla - Panel Admin con tabla de todas las parcelas

Nota: Mostrar la tabla completa con columnas: usuario, parcela, cultivo, estado hidrico y acciones.

Funciones para administradores

Ver todas las parcelas del modulo con su estado hidrico actual.

Filtrar por usuario, cultivo o nivel de urgencia.

Acceder al detalle de cualquier parcela.

Ver la carga de trabajo del tecnico en el sub-panel correspondiente.

Sub-panel Carga de Trabajo del Tecnico

Dentro del Panel Admin, el sub-panel "Carga de Trabajo" muestra cuantas parcelas tienen recomendaciones pendientes de atencion, ordenadas por urgencia, para planificar las visitas de campo del dia.

[ imagen ] Captura de pantalla - Sub-panel Carga de Trabajo del tecnico

Nota: Mostrar la lista de parcelas pendientes ordenadas por urgencia con dias sin riego y tipo de cultivo.

| 11 | Preguntas Frecuentes y Solucion de Problemas Respuestas a los problemas mas comunes |
| --- | --- |

?  El mapa no carga las parcelas

Verifica que el servidor MILPIN este encendido. Si el problema persiste, el sistema cargara automaticamente los datos de respaldo (GeoJSON estatico). Las parcelas apareceran sin datos recientes hasta que se restablezca la conexion.

?  El balance hidrico dice "Sin datos climaticos"

El motor FAO-56 necesita datos climaticos de al menos 1 dia para la parcela. Solicita al administrador que ejecute la actualizacion de datos NASA POWER.

?  La recomendacion dice Preventivo pero veo la parcela seca

"Preventivo" indica que el deficit hidrico aun no es critico segun el modelo. Si visualmente ves senales de estres, consulta con el tecnico agronomico. MILPIN es herramienta de apoyo, no sustituye la observacion directa del campo.

?  El asistente de voz no me escucha

Verifica que el navegador tenga permiso para usar el microfono. En Chrome: Configuracion - Privacidad - Microfono - Permitir para este sitio. Tambien verifica que Ollama este corriendo en el servidor.

?  Mi usuario no aparece en la lista de acceso

Solo los usuarios registrados en la base de datos de MILPIN pueden acceder. Contacta al administrador para que registre tu cuenta desde el Panel Admin.

?  Como se si el sistema usa datos reales o estimaciones?

En la tarjeta de recomendacion verifica el campo "Version del algoritmo". Si dice fao56-mvp-v1.0 con datos climaticos recientes, el calculo es con datos reales NASA POWER. Sin datos recientes, el sistema usa el metodo de respaldo Hargreaves.

?  Con que frecuencia debo revisar MILPIN?

Se recomienda revisar el Dashboard al inicio de cada jornada. El motor FAO-56 recalcula el balance hidrico diariamente con los nuevos datos climaticos.

MILPIN AgTech v2.0  -  Manual de Usuario  -  Valle del Yaqui, DR-041  -  Mayo 2026
Este sistema es una herramienta de apoyo a decisiones. No sustituye el criterio agronomico del tecnico de campo.